MID-32 MID-26 Назначение 
1 2 Масса 
2 3 Датчик наружной температуры 
3 4 Датчик наружной температуры 
4 5 Питание (контакт 15) 
5 1 Питание (контакт 30) 
6 6 Тахометр 
7 7 Мультитаймер (управление подсветкой) 
8 8 Радио 
9 9 Радио 
10 10 Радио 
11 11 Радио 
12 12 Счетчик расстояния 
13 13 Датчик уровня масла 
14 14 диагностика 
15 15 Управление стоп-сигналом 
16 16 Питание стоп-сигнала (с предохранителя) 
17 17 Датчик задних фонарей и ближнего света 
18 18 Датчик стоп-сигнала 
19 19 Датчик тормозых колодок 
20 20 Датчик уровня антифриза 
21 23 Ошибки АКПП 
22 26 Датчик уровня омывателя 
23 21 Клавиша Reset 
24 22 Клавиша Set 
25 - не используется 
26 24 Остаточный уровень топлива в бензобаке 
27 25 Потребление топлива